- ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

  - Основные положения и требования к графическим документам

Все графические конструкторские документы делятся на следующие виды: чертёж детали; сборочный чертёж; чертёж общего вида; теоретический чертёж; габаритный чертёж; монтажный чертёж; схема.

Все схемы, генплан и профиль рекомендуется выполнять тушью. Сложные машиностроительные чертежи разрешается выполнять в карандаше. Допускается при выполнении генерального плана отдельные объекты ретушировать.

  - Общие требования к рабочим чертежам

При разработке рабочих чертежей предусматривают оптимальное применение стандартных изделий, необходимую степень их взаимозаменяемости и ограниченную номенклатуру марок и сортаментов материалов.

На чертежах применяют условные обозначения (знаки, линии, буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные в государственных стандартах. При этом условные обозначения не разъясняются и номер стандарта не указывается. Только в том случае, когда возникает необходимость применить условные обозначения, которых нет ни в государственных, ни в отраслевых стандартах, тогда эти условные обозначения разъясняются на чертежах.

На рабочих чертежах (за редким исключением) не допускается помещать технологические указания. Чертёж изделия выполняют на отдельном листе или на нескольких листах формата, установленного ГОСТ 2.301. При этом на каждом листе чертежа помещают основную надпись, а всем листам одного и того же чертежа присваивают одно и то же наименование.

Чертёж  детали  - документ, содержащий  изображение  детали  и другие данные, необходимые для её изготовления. Рабочие чертежи изготавливаются на каждую деталь.

Чертёж сборочный  - документ, содержащий изображение изделия и другие данные, необходимые для его сборки.

Сборочные чертежи  содержат изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и взаимной связи составных частей; размеры  и предельные отклонения, которые выполняются по данному чертежу; габаритные размеры; номера позиций составных частей, входящих в изделие, и основные характеристики изделия.

На сборочных чертежах допускается изображать перемещающиеся части изделия в крайнем или промежуточном положении с соответствующими размерами.

Сборочные чертежи разрешается выполнять упрощённо. В частности, на них можно не показывать фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, насечки, зазоры между стержнем и отверстием крышки, щиты, кожухи, перегородки и т. п., если необходимо показать закрытые или составные части изделия. В этом случае над изображением делается соответствующая надпись, например: "Крышка не показана".

Контурные очертания предметов допускается упрощать, не изображая мелких выступов, впадин и т. п. Например: при изображении насосов, электродвигателей, задвижек и т. д.

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации.

Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура изображения и группируют их в колонку или строчку по возможности на одной линии.

Чертёж общего вида - документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип работы изделия.

Чертежи общего вида  содержат изображения изделий с  видами, разрезами, сечениями, а также текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия и принципа его работы.

На чертеже общего вида допускается помещать техническую характеристику изделия.

Чертёж габаритный - документ, содержащий контурное (упрощённое) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами. В этом случае изображение изделия выполняют с максимальными упрощениями. Количество видов на габаритном чертеже должно быть таким, чтобы дать исчерпывающее представление о внешних очертаниях изделия, о положении его выступающих частей (рычагов, кнопок и т. д.). Изображение изделия на габаритном чертеже выполняют сплошными основными линиями, а очертания перемещающихся деталей в крайних положениях - штрих-пунктирными тонкими линиями.

На габаритном чертеже проставляют габаритные размеры изделия, установочные и присоединительные размеры, определяющие положение выступающих частей.

Чертёж монтажный - документ, содержащий контурное изображение изделия, а также данные, необходимые для его монтажа.

Монтажный чертёж  содержит изображение монтируемого изделия, а также полное или частичное изображение устройства, к которому изделие крепится.

Изображение монтируемого изделия выполняют сплошными основными линиями, а устройство, к которому крепится изделие, - сплошными тонкими линиями.

На генеральных планах наносится координатная сетка, приводятся координаты всех сооружений по двум диагонально расположенным углам сооружений и центрам резервуаров, а также высотные отметки насосных, нефтяных ловушек, резервуаров, баков водонапорных башен, резервуаров для воды, обвалований резервуарных парков и т. д. Рельеф местности на планах показывают с помощью горизонталей, отметки которых отсчитываются от уровня поверхности. Такие отметки называются абсолютными. Отметки можно отсчитывать и от уровня, условно принятого за ноль. Такие отметки называются относительными. На генплане, как правило, в верхнем углу, приводится роза ветров. На профиле трассы нефтепровода, газопровода и нефтепродуктопровода даются чёрные и красные отметки, характеристики грунтов, изображается линейная часть трубопровода, типы траншеи и изоляции, ситуационный план вдоль трассы (шириной 100 м), указываются диаметр и толщина стенки трубы. Элементы ситуации на планах показывают с помощью условных знаков, утверждённых Главным управлением геодезии и картографии. Некоторые из этих знаков приведены в таблице Ж.2 .

Специфические требования и особенности, которых следует придерживаться при выполнении чертежей, изложены ниже.

  - Форматы чертежей по ГОСТ 2.301

Чертежи выполняются на листах бумаги определённого формата (размера). Форматы листов чертежей определяются размерами внешней рамки, выполненной тонкой линией (рисунок М.1).

Формат с размерами сторон 1189841 мм, площадь которого равна

1 м2, считается наибольшим из основных форматов. Другие форматы, полученные путём последовательного деления на две равные части параллельно его меньшей стороне, принимаются также за основные.

Обозначения и примеры основных форматов приведены в таблице 7 и на рисунке 6.

Рисунок 6 - Обозначение и размеры основных форматов

Таблица 6 - Размеры основных форматов

| Размеры сторон формата, мм | 1189841 | 594841 | 594420 | 297420 | 297210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение формата | А0 | А1 | А2 | А3 | А4 |

3.4   Масштабы по ГОСТ 2.302

Масштабы  изображений должны соответствовать следующим значениям.

Масштабы уменьшения:

1:2		1:2,5		1:4		1:5		1:10		1:15

1:20		1:25		1:40		1:50		1:75		1:100

1:200		1:400		1:500		1:800		1:1000

Натуральная величина:	1:1

Масштабы увеличения:

2:1		2,5:1		4:1		5:1		10:1

20:1		40:1		50:1		100:1

При проектировании генеральных планов крупных объектов или продольных профилей трубопроводов допускается применять следующие масштабы:

1:2000;	1:5000;	1:10000;	1:20000;	1:25000;	1:50000.

В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100n):1, где  n - целое число.

Если на формате все изображения выполнены в одном масштабе, его значение проставляется в соответствующей графе основной надписи чертежа по типу: 1:1;	1:2;	2:1;	4:1 и т. д.

Масштаб изображения на поле чертежа, отличающийся от указанного в основной надписи, отмечают непосредственно рядом с надписью, относящейся к изображению, в круглых скобках,  например:

А-А (1:1)				 Б (5:1)			    1 (2:1)

Слова «Вид», «Разрез», «Сечение» на чертежах не указываются, их используют только в текстовой части при ссылке на данные изображения.

Стандарт не распространяется на чертежи, полученные фотографированием, а также на иллюстрации в печатных изданиях и т. д.

  - Линии по ГОСТ 2.303

Существующим стандартом установлены начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий приведены в приложении Л.

Для сложных разрезов и сечений допускается концы разомкнутой линии соединить штрих-пунктирной тонкой линией.

В строительных чертежах и разрезах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, допускается выполнять сплошной тонкой линией.

Толщина основной сплошной линии  S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения и формата чертежа.

Толщина линии одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

Длина штрихов в штриховых и штрих-пунктирных линиях выбирается в зависимости от величины изображения, штрихи в линии должны быть одинаковой длины с равными промежутками между штрихами. Штрих-пунктирные линии должны начинаться и заканчиваться штрихами, а не точками.

Центры окружностей во всех случаях выполняют (определяют) пересечением штрихов, а не точкой.

Штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых или осевых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении меньше 12 мм.

3.6  Изображения - виды, разрезы, сечения по ГОСТ 2.305

Стандарт ГОСТ 2.305 устанавливает правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Изображения предметов выполняются по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций.

Изображения на фронтальной плоскости проекций принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета. В зависимости от содержания изображения разделяются на виды, разрезы и сечения.

Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.

    - Виды.

Вид – изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых линий.

Установлены следующие названия видов:

1 - вид спереди (главный вид);

2 - вид сверху;

3 - вид слева;

4 - вид справа;

5 - вид снизу;

6 - вид сзади.

В строительных чертежах видам могут быть присвоены другие названия, например, "фасад".

Обычно название вида на чертежах не пишется. Исключение делается только для тех случаев, когда отсутствует изображение, на котором можно показать направление взгляда.

На строительных же чертежах допускается надписывать название вида с присвоением ему буквенного, или цифрового, или другого обозначения.

Направление взгляда, по которому хотят показать вид предмета, должно быть указано стрелкой, обозначенной прописной буквой. Соотношение размеров стрелок, указывающих направление взгляда, должно соответствовать приведенным на рисунке М.12.

Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано направление взгляда, название вида надписывают.

В строительных чертежах допускается направление взгляда указывать двумя стрелками (аналогично указанию положения секущих плоскостей в разрезах).

В строительных чертежах независимо от взаимного расположения видов допускается надписывать название и обозначение вида без указания направления взгляда стрелкой, если направление взгляда определяется названием или обозначением вида.

Дополнительным видом называют вид, получаемый на плоскости, не параллельной ни одной из основных плоскостей проекций. Эти виды применяют в тех случаях, когда какую-либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы и размеров. Если дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, его не обозначают. Если дополнительный вид повёрнут относительно главного изображения, к обозначению вида добавляют условное графическое обозначение (см. рисунок М.5, а)), а при необходимости указывают и угол поворота (рисунок М.5, б)).

Местным видом называется изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета. Местный вид может быть или ограничен линией обрыва (по возможности в наименьшем размере), или не ограничен. Если он находится в проекционной связи с соответствующими изображениями, его не обозначают. Обозначение местного вида аналогично обозначению дополнительного.

Несколько одинаковых дополнительных видов, относящихся к одному предмету, обозначают одной буквой и вычёркивают один вид. Если при этом связанные с дополнительным видом части предмета расположены под различными углами, то к обозначению вида условное графическое обозначение       не добавляют.

    - Разрезы.

Разрез – изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечёт за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывается то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. Допускается изображать не всё, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета.

Разрезы разделяются на горизонтальные (в строительных чертежах - "план"), вертикальные и наклонные. В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы бывают простые и сложные.

Сложные разрезы могут быть ступенчатыми, если секущие плоскости параллельны, и ломаными, если секущие плоскости пересекаются. Как правило, в чертежах насосных цехов и оборудования чаще встречаются либо простые, либо сложные ступенчатые разрезы.

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2 - 3 мм от конца штриха.

Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур соответствующего изображения.

У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у перегибов этой линии, ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Разрез должен быть отмечен надписью по типу А-А (всегда двумя буквами через тире). Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла.

В строительных чертежах у линии сечения взамен букв допускается применять цифры, а также надписывать название разреза (плана) с присвоенным ему буквенным, цифровым или другим обозначением.

Горизонтальные фронтальные и профильные разрезы могут быть расположены на месте соответствующих основных видов.

Вертикальный разрез, когда секущая плоскость параллельна фронтальной или профильной плоскостям проекций, а также наклонный разрез должны строиться и располагаться в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения.

Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа, а также с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В последнем случае к надписи должно быть добавлено условное графическое обозначение

(см. рисунок М.5).

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в ограниченном месте, называется местным. Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией, проведённой от руки (толщиной 0,5S), которая не должна совпадать с какими-либо другими линиями контура изображения, или сплошной тонкой линией с изломом (см. приложение Л). Местные разрезы, как правило, не обозначают и не надписывают.

Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией является ось симметрии. Допускается также разделение разреза и вида штрихпунктирной тонкой линией, совпадающей со следом плоскости симметрии не всего предмета, а лишь его части, если она представляет тело вращения.

3.6.3  Сечения.

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развёртываемую затем в плоскость.

Сечения разделяются на вынесенные (рисунок М.6, а) и наложенные (рисунок М.6, б). Вынесенные сечения являются предпочтительными, и их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида (рисунок М.6, в).

Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения - сплошными тонкими линиями, причём контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

Ось симметрии вынесенного или наложенного сечения указывают штрих-пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

В случаях, подобных указанному на рисунке М.6,в, при симметричной фигуре линию сечения не проводят.

Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда и обозначают её одинаковыми прописными буквами русского алфавита (в строительных чертежах – прописными или строчными буквами русского алфавита или цифрами). Сечение сопровождают надписью по типу «А-А» (рисунок М.6, а). В строительных чертежах допускается надписывать название сечения.

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве (рисунок М.6, г) или наложенных (рисунок М.6, д), линию сечения проводят с стрелками, но буквами не обозначают.

В строительных чертежах при симметричных сечениях применяют разомкнутую линию с обозначением её, но без стрелок, указывающих направление взгляда.

Сечение по построению и расположению должно соответствовать направлению, указанному стрелками. Допускается располагать сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с добавлением условного графического обозначения         .

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение. Если при этом секущие плоскости направлены под различными углами, то условное графическое обозначение              не наносят.

Когда  расположение одинаковых сечений точно определено изображением или размерами, допускается наносить одну линию сечения, а над изображением сечения указывать количество сечений.

Секущие плоскости выбирают так, чтобы получить нормальные поперечные сечения.

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью. Если сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то на таком сечении следует применять разрезы (см. рисунок М.10).

3.6.4 Выносные элементы.

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношениях формы, размеров или иных данных.

Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении, и может отличаться от него по содержанию (например, изображение может быть видом, а выносной элемент – разрезом).

При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией – окружностью, овалом и т.п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (см. рисунок М.11).

В строительных чертежах выносной элемент на изображении допускается также отмечать фигурной или квадратной скобкой или графически не отмечать. У изображения, откуда элемент выносится, и у выносного элемента допускается также наносить присвоенное выносному элементу буквенное или цифровое (арабскими цифрами) обозначение и название.

Выносной элемент располагают возможно ближе к соответствую-щему месту на изображении предмета.

  - Графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах

Графические обозначения материалов в сечениях должны соответствовать указанным в таблице Ж.1.1.

Расстояния между линиями штриховки для обозначения кладки из кирпича и т. п. в пределах одного чертежа должно быть всегда больше расстояния между линиями штриховки для обозначения металла.

При выделении материалов и изделий на виде графические обозначения их должны соответствовать указанным в таблице Ж.1.2.

Обозначение материала на виде (фасаде) допускается наносить не полностью, а только небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура.

Линии штриховки должны проводиться под углом 45 к линиям рамки чертежа, к линиям контура изображений или к его оси.

Если линии штриховки, проведённые к линиям рамки чертежа под углом 45, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45 следует брать угол 30 или 60.

Узкие площади сечения, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается затушевывать с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рисунок М.7). Большие площади сечений заштриховывают не полностью, а только у контурной линии.

Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо, для другого - влево (рисунок М.8).

При штриховке с одинаковым наклоном смежных сечений двух деталей следует изменять расстояние между линиями штриховки или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона.

Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренные ГОСТ 2.306, с пояснениями на чертеже.

  - Нанесение размеров на чертежах

Основанием для определения величины изображаемого изделия и его элементов служат размерные числа, нанесённые на чертеже. Нанесение на чертежах размеров осуществляют согласно ГОСТ 2.307, ГОСТ 21.101.

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Размеры на строительных, как и на машиностроительных чертежах, представляют в мм без обозначения единицы измерения. Допускается представлять размеры в сантиметрах и метрах, но с указанием их размерности на чертеже или в технических условиях (за исключением отметок уровней).

Каждый размер на чертеже должен быть указан только один раз. На строительных чертежах размеры допускается повторять.

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерным.

При нанесении дуги окружности размерную линию проводят концентрично дуге, выносные линии - параллельно биссектрисе угла, а над размерным числом наносят знак "" (рисунок М.9).

В некоторых случаях допускается выносные линии дуги располагать радиально, но в этом случае, при наличии нескольких концентрических дуг, необходимо указывать, к какой дуге относится размер.

Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям. При этом размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения.

Выносные линии должны выступать за концы стрелок размерной линии на одинаковую величину на всём чертеже в пределах 1-5 мм.

Расстояние размерной линии от параллельной ей линии контура, осевой, выносной и других линий, а также расстояние между параллельными размерными линиями должно быть в пределах 6-10 мм и одинаковым на всём чертеже. Для сборочных же чертежей общих видов размерные линии располагают в зависимости от величины изображения на расстоянии не менее 10 мм от линии наружного контура.

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.

При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают.

Форма стрелки и примерное соотношение её элементов показаны на рисунке М.12.

Если длина размерной линии не достаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают за выносные линии и стрелки наносят, как показано на рисунке М.13. При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45 к размерным линиям, или чёткими точками (рисунок М.13).

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к её середине.

При указании размера диаметра во всех случаях перед размерным числом ставят знак "".

Отметки уровней (высоты, глубины) конструкции или её элемента от какого-либо отчётного уровня, принимаемого за "нулевой", помещают на выносных линиях (или линиях контура) и обозначают прямоугольной стрелкой, стороны которой выполняют сплошными толстыми основными линиями длиной 2-4 мм, проведёнными под углом 45 к выносной линии (рисунок М.14).

3.9  Основные надписи по ГОСТ 2.104

Все чертежи и схемы сопровождаются основной надписью (штампом). Содержание, расположение и размеры граф основных надписей, дополнительных граф к ним, а также размеры рамок на чертежах и схемах должны соответствовать форме 1 (рисунок Д.4).

В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф на формах показаны в скобках) указывают:

В графе 1 – наименование изделия (объекта, схемы), которое должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким.

Наименование изделий (объектов, схем) записывают в именительном падеже в единственном числе. Если наименование состоит из нескольких слов, то на первом месте ставится имя существительное, например: «План генеральный», «Насосная мазутная» и т.д.;

в графе 2 – обозначение документа, т.е. условный шифр. До появления общероссийского классификатора шифровку можно производить по временному классификатору, составленному в институте;

в графе 3 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

в графе 4 – литеру, присвоенную данному документу. На чертежах, выполняемых в учебном процессе, в левой клетке следует ставить литеру «О» (опытный), или «И» (индивидуальный), или «У» (учебный);

в графе 5 – массу изделия;

в графе 6 – масштаб;

в графе 7 – порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);

в графе 8 – общее количество листов документа (графу заполняют только на первом листе);

в графе 9 – наименование или различительный индекс предприятия, выпускающего документ. В чертежах дипломного проекта следует указывать заглавные буквы наименования вуза и сокращённое название группы. Например,  УГНТУ МТ 04-01;

в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписавшим документ. Заполняется по усмотрению разработчика;

в графах 11, 12 и 13 – соответственно фамилии и подписи лиц, подписавших документ, а также дату подписи.

Подписи лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль, обязательны. В учебных чертежах графы заполняются следующим образом:

«Разраб.»  - фамилия студента;

«Пров.»     - фамилия консультанта;

«Т. контр.»  - фамилия руководителя дипломного проекта;

«Н. контр.»  - фамилия лица, ответственного за нормоконтроль на кафедре;

«Утв.»	 - фамилия заведующего кафедрой.

Графы 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 в учебном процессе не заполняются.

Позиции 25, 27, 28, 29, 30 и 33 в форме 1 ГОСТ 2.104 в учебных чертежах не вычёркиваются и не заполняются.

В графе 26 – обозначение документа (шифр), повернутое на 180° для формата А4 и для форматов больших А4 при расположении основной надписи вдоль длинной стороны листа. Для форматов больших А4 при расположении основной надписи вдоль короткой стороны листа графа 26 поворачивается на 90° (рисунок М.1,б).

В графе 31 – подпись лица, копировавшего чертёж;

в графе 32 – обозначение формата листа.

Пример заполнения надписи см. рисунок Д.2.

  - Спецификация, экспликация и ведомость перечня обозначений

Спецификацию составляют на отдельных листах на каждую сборочную единицу, комплекс или комплект по формам I и Iа в соответствии с ГОСТ 2.106.

В учебном процессе допускается спецификацию располагать на поле чертежей. Спецификации заполняются сверху вниз. Пример формы спецификации приведён на рисунке Д.6. Графы «Формат», «Зона», «Обозначение» при выполнении дипломного проекта не заполняют.

В графе «Поз» указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие.

В графе «Примечание» указывают дополнительные сведения для планирования и организации производства.

На генеральных планах помещается экспликация зданий и сооружений, форма которой приведена на рисунке Д.7.

На принципиальных схемах должны быть однозначно определены все элементы, входящие в состав объекта (установки) и изображенные на схеме. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов. При этом связь перечня с условными графическими обозначениями элементов должна осуществляться через позиционные обозначения. Ведомость перечня элементов оформляется в виде таблицы (рисунок Д.8).

  - Виды и типы схем. Общие требования к выполнению

ГОСТ 2.701

Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия (объекта) и связи между ними.

Схемы в зависимости от видов элементов и их связей подразделяются на следующие виды:

- электрические;

- гидравлические;

- пневматические;

- газовые (кроме пневматических);

- кинематические;

- оптические;

- вакуумные;

- энергетические;

- деления;

- комбинированные.

Схемы в зависимости от основного назначения подразделяют на следующие типы:

- структурные, определяющие основные функциональные части изделия (установки), их назначение и взаимосвязи;

- функциональные, разъясняющие определённые процессы, протекающие в отдельных цепях изделия (установки);

- принципиальные (полные), определяющие полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающие детальное представление о принципах работы изделия (установки);

- соединений (монтажные), показывающие соединения составных частей изделия (установки);

- подключения, показывающие внешние подключения изделия (установки);

- общие, определяющие составные части комплекса и соединение их между собой на месте эксплуатации. Общими схемами пользуются при ознакомлении с комплексами;

- расположения, определяющие относительное расположение составных частей изделия (установки);

- объединённые.

Наименование и код схемы определяют их видом и типом (например, схема гидравлическая общая). В наименованиях гидравлических и пневматических схем допускается использовать названия конкретных разновидностей таких схем (например, схема гидравлическая общая головной перекачивающей станции и т. д.).

Шифры схем должны состоять из буквы, определяющей вид схемы, и цифры, обозначающей тип схемы.

Виды схем обозначаются буквами:

- электрические – Э;

- гидравлические – Г;

- пневматические – П;

- газовые (кроме пневматических) - Х;

- кинематические – К;

- комбинированные – С;

- оптические – Л;

- вакуумные – В;

- энергетические – Р;

- деления – Е.

Типы схем обозначают цифрами:

- структурные – 1;

- функциональные – 2;

- принципиальные – 3;

- соединений (монтажные) – 4;

- подключения – 5;

- общие – 6;

- расположения – 7;

- объединённые – 0.

Например, схема гидравлическая общая – Г6. Схемы выполняются без соблюдения масштаба, действительное пространственное расположение составных частей изделий (установок) не учитывают или учитывают приближенно (кроме гидравлических и пневматических схем).

Графические обозначения элементов и соединяющие их линии связи следует располагать на схеме таким образом, чтобы обеспечить наилучшее представление о структуре изделия и взаимодействии его составных частей.

При выполнении схем, кроме условных графических обозначений, установленных в стандартах ЕСКД, применяют прямоугольники, упрощённые внешние очертания (в том числе аксонометрические).

При необходимости применяют нестандартизированные условные графические обозначения. В этом случае на схеме приводят соответствующие пояснения. При соответствующем указании в стандарте условные графические обозначения элементов изображают в размерах, установленных в стандартах на условные графические обозначения.

Условные графические обозначения элементов, размеры которых в указанных стандартах не установлены, должны изображать на схеме в размерах, пропорциональных тем, которые выполнены в соответствующих стандартах на условные графические обозначения.

Размеры условных графических обозначений, а также толщины их линий должны быть одинаковыми на всех схемах для данного изделия.

Графические обозначения на схемах следует выполнять той же толщины, что и линии связи.

Линии связей выполняют толщиной от 0,2 до 1,0 мм в зависимости от форматов схем и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий – 0,3…0,4 мм.

Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных отрезков и иметь наименьшее количество изломов и взаимных пересечений.

Линии связи в пределах одного листа, если они затрудняют чтение схемы, допускается обрывать. Обрывы линий связи заканчивают стрелками. Около стрелок указывают места назначений прерванных линий и необходимые характеристики цепей.

Каждый элемент (или устройство), входящий в объект (установку) и изображённый на схеме, должны иметь буквенно-цифровое обозначение, состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставляемого после буквенного обозначения. Если данный элемент представлен на схеме в единственном числе, то проставляется только буквенное обозначение без порядкового номера.

Буквенное обозначение должно представлять собой сокращённое наименование элемента, составленное из его начальных или характерных букв. Буквенные позиционные обозначения наиболее распространённых элементов приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Обозначения буквенные позиционные основных элементов

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Резервуар вертикальный стальной цилиндрический Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический Резервуар железобетонный Резервуар подземный («нулевой») Аппарат теплообменный Влагоотделитель Вентиль Задвижка Кран Гидро(пневмо)клапан Гидро(пневмо)клапан давления Гидро(пневмо)клапан обратный Гидро(пневмо)клапан предохранительный Гидро(пневмо)клапан редукционный Компрессор Насос (общее обозначение) Сепаратор Фильтр Насос магистральный центробежный Насос подпорный | РВС РГС РЖБ РП АТ ВД ВН З КН К КД КО КП КР КМ Н С Ф НМ НМП |

Продолжение таблицы 7

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Насос шестерённый Счётчик объёмный Счётчик турбинный Насос поршневой Трубопроводы топливного газа Трубопроводы импульсного газа Электродвигатели Трубопроводы утечки нефти Трубопроводы разгрузки насосов Трубопроводы масляной системы Аппарат воздушного охлаждения | НШ СО СТ НП ГТ ГИ ЭД У Р М АВО |

Перечень элементов помещают на первом листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. В этом случае его код должен состоять из буквы «П» и кода «схемы», к которой выпускают перечень. Например, код перечня элементов к гидравлической принципиальной схеме – ПГЗ.

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около графических обозначений (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы.

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся в них сведения не целесообразно или невозможно выразить графически или условными обозначениями. На трубопроводах должны быть указаны их наружные диаметры.

Основные графические изображения элементов, используемые в схемах, приведены в приложении И.

  - Основные требования к строительным чертежам

ГОСТ Р 21.1101-92 и ГОСТ Р 21.1501-92 предусматривают следующие требования к строительным чертежам: чертежи выполняют в минимальном объеме, достаточном для производства строительно-монтажных работ и изготовления строительных изделий; не давать в чертеже излишней детализации, необоснованных повторений и информации, не требуемых для строительства.

При разработке чертежей должно быть обеспечено:

- оптимальное использование типовых и повторно применяемых  чертежей;

- применение рационально ограниченной номенклатуры  изделий, марок и сортаментов материалов;

- применение установленных в ГОСТ упрощенных и условных графических изображений, а также условных обозначений (знаков, линий, буквенных  и буквенно-цифровых обозначений);

- выполнение чертежей в минимальных масштабах в зависимости от сложности изображений, но обеспечивающих четкость изготовленных с них копий;

- возможность повторного использования чертежей;

- возможность механизации и автоматизации обработки рабочих

- чертежей;

- применение  новых прогрессивных способов выполнения рабочих

- чертежей.

На каждом листе чертежа помещают основную надпись и дополнительные графы к ней в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 21.1101-92. СПДС.

Над основной надписью или слева от нее оставляют резервное поле для нанесения, при необходимости, таблиц изменений и штампа привязки.

По рабочим чертежам марки АР, при необходимости, составляют спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110.

На архитектурно-строительных чертежах указывают характеристики точности геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов по ГОСТ 21.113.

Требования к точности функциональных геометрических зависимостей зданий, сооружений и конструкций должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов конструкций), разбивки осей и установки элементов конструкций путём расчёта точности по ГОСТ 21 780.

На архитектурно-строительных рабочих чертежах (на изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывают проёмы, борозды, ниши, гнёзда и отверстия с необходимыми размерами и привязками.

Чертежи, предназначенные для производства самостоятельного вида строительно-монтажных работ, на практике объединяют в комплекты (именуемые основными компонентами чертежей) по маркам.

Масштаб на чертежах не проставляют, за исключением чертежей изделий в специально оговорённых случаях.

Изображения – виды, разрезы, сечения – на чертежах должны отвечать требованиям ГОСТ 2.305, положениям, изложенным в п. 3.6 настоящего учебно-методического пособия и следующимдополнительным требованиям: в чертежах зданий (строений) направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану снизу вверх и справа налево. Начертание и размеры стрелок, указывающих направление взгляда, должны соответствовать приведённым на рисунке М.12.

Изображение до оси симметрии симметричных планов и схем расположения технологического, энергетического, электротехнического, санитарно-технического и другого оборудования не допускается.

При изображении на одном листе чертежа фасада, плана и разреза (вида слева) здания или сооружения план размещают под фасад, разрез (вид слева) – справа от него.

Планы зданий и сооружений располагают, как правило, длинной стороной вдоль горизонтальной стороны листа в положении, принятом на генеральном плане, или с поворотом по отношению к этому положению.

Нанесение координационных осей регламентирует ГОСТ 21.101. Каждому отдельному зданию или сооружению присваивают самостоятельную систему обозначений координационных осей.

Координатные оси наносят на изображения тонкими штрих-пунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках диаметром 6-12 мм. Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координатных осей не допускаются.

Цифрами обозначают координатные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей. Если для обозначения координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами.

Примеры: АА; ББ; ВВ.

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координатных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх.

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания и сооружения. При несовпадении координатных осей противоположных сторон плана обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по верхней и/или правой сторонам.

Для отдельных элементов, расположенных между координатными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси и обозначают их в виде дроби, в числителе которой указывают обозначения предшествующей координатной оси, а в знаменателе – дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координатными осями в соответствии с рисунком М.15.

На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над которой при необходимости указывают величину уклона в процентах в соответствии с рисунком М.16 или в виде отношения высоты и длины (например, 1:7).

Допускается, при необходимости, величину уклона указывать в промиллях, в виде десятичной дроби с точностью до третьего знака. На чертежах и схемах перед размерным числом, определяющим величину уклона, наносят знак “    “, острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона.

Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура или на полке линии-выноски.

Выносные надписи к многослойным конструкциям следует выполнять в соответствии с рисунком М.17.

Номера позиций (марки элементов) наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображения составных частей предмета, рядом с изображением без линии- выноски или в пределах контуров изображенных частей предмета в соответствии с рисунком М.18.

При мелкомасштабном изображении линии-выноски заканчивают без стрелки и точки.

Размер шрифта для обозначения координатных осей и позиций (марок) должен быть на один-два номера больше принятого для размерных чисел на том же чертеже.

Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах основного комплекта рабочих чертежей.

Самостоятельная нумерация допускается только для разрезов отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы, расположенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей.

Допускается разрезы обозначать прописными буквами русского алфавита.

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения. Для линии сечения должна применяться разомкнутая линия. При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (одинаково на всех листах).

Начальный и конечный штрихи не должны пресекать контур соответствующего изображения.

У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у мест пересечения секущих плоскостей ставят одну и ту же цифру. Цифры наносят около стрелок, указывающих направление взгляда, и в местах пересечения со стороны внешнего угла.

Если отдельные части  вида (фасада), плана, разреза требуют более детального изображения, то дополнительно выполняют выносные элементы – узлы и фрагменты.

При изображении узла соответствующее место отмечают на виде (фасаде), плане или разрезе замкнутой сплошной тонкой линией (как правило, окружностью или овалом) с обозначением на полке линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой в соответствии с рисунком М.19.

Если узел помещен на другом листе, то номер листа указывают под полкой линии – выноски в соответствии с рисунком М.19 или на полке линии – выноски рядом, в скобках, в соответствии с рисунком М.20.

При необходимости ссылки на узел, на другом основном комплекте рабочих чертежей или на типовой узел, указывают обозначение и номер листа соответствующего основного комплекта рабочих чертежей в соответствии с рисунком М.21 или серию рабочих чертежей типовых узлов и номер выпуска в соответствии с рисунком М.22.

При необходимости указывают ссылку на узел в соответствии с рисунком М.23. Над изображением узла указывают в кружке его порядковый номер в соответствии с рисунками М.24 – М.25.

Узлу, являющемуся полным зеркальным отображением другого (основного) исполнения, присваивают тот же порядковый номер, что и основному исполнению, с добавлением индекса “н“.

Изображения до оси симметрии симметричных планов и фасадов зданий и сооружений, схем расположения элементов конструкций, планов расположения технологического, энергетического, санитарно-технического и др. оборудования не допускаются.

Если изображение (например, план) не помещается на листе принятого формата, то его делят на несколько участков, размещая их на отдельных листах.

В этом случае на каждом листе, где показан участок изображения, приводят схему целого изображения с необходимыми координационными осями и условным обозначением (штриховкой) показанного на данном листе участка изображения в соответствии с рисунком М.26.

Генеральный план выполняют в соответствии с требованиями

ГОСТ 21.204-93, ГОСТ 21.101-93 и других взаимосвязанных стандартов системы проектной документации для строительства.

В дипломном проекте, как правило, выполняются:

- разбивочный план;

- план благоустройства территории.

При малой насыщенности изображений допускается совмещать несколько планов в один с присвоением ему соответствующего наименования.

Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на план по архитектурно-строительным рабочим чертежам, принимая координационные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними гранями стен.

Когда расстояние от наружной грани стены здания, сооружения до координационной оси в масштабе изображения превосходит толщину линий контура, последнюю относят от координационной оси на соответствующее расстояние (L) в соответствии с рисунком 7.

А

1

Контур здания,

сооружения

Координационные оси

Рисунок 7

Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 900 влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.

Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303 (приложение Л):

- сплошными толстыми основными – контуры проектируемых зданий и сооружений (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), “красную“ линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;

- штриховой тонкой – линии “нулевых“ работ и перелома проектного рельефа;

- штрих-пунктирной очень толстой с двумя точками – условную границу территории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

- сплошной тонкой – проектируемые здания, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или

1:1000, фрагменты планов – в масштабе 1:200, узлы – в масштабе 1:20.

Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы – в масштабе 1:10.

Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования изображения.

Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

Система высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах генеральных планов, должна соответствовать системе высотных отметок, принятой на инженерно-топографическом плане.

Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.

Величину углов указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при необходимости – до одной секунды.

Величину уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения.

Крутизну откосов указывают в виде соотношения единицы высоты откоса к горизонтальному положению.

На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) наносят и указывают:

- строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а для жилищно–гражданских объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план;

- “красную“ линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, проезда и площади от территории, предназначенной под застройку;

- ограждения с воротами и калитками или условную границу территории. Если ограждение совпадает с “красной“ линией или с условной границей территории, то наносят только ограждение с соответствующим пояснением на чертеже;

- здания и сооружения, в т.ч. коммуникационные (эстакады, тоннели);

- площадки производственные и складские;

- автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием;

- железнодорожные пути;

- элементы благоустройства (тротуары, площадки спортивные и для отдыха);

- элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пандусы);

- указатель направления на север стрелкой с буквой “С“ у острия (в левом верхнем углу листа).

Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой.

Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10см.

Начало координат принимают в нижнем левом углу листа.

Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита.

П р и м е р ы

1 ОА (начало координат); 1А; 2А; 3А – горизонтальные оси.

2 ОБ (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б – вертикальные оси.

Допускается при расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий сохранять ранее принятые обозначения осей строительной геодезической сетки.

Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов ворот и дверей, крайних осей и, при необходимости, координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям здания.

Абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строительных рабочих чертежах здания, сооружения помещают на полке линии-выноски и обозначают знаком     (для жилищно-гражданских объектов – при необходимости).

На контуре здания, сооружения указывают:

- координаты точек пересечения координационных осей здания, сооружения, в двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания, сооружения или расположения его не параллельно осям строительной геодезической сетки – во всех углах, для центрических сооружений – координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооружений – координату оси или координаты начала и конца отдельных участков;

- размерную привязку координационных осей здания, сооружения к разбивочному базису и размеры здания, сооружения между осями при отсутствии строительной геодезической сетки;

- обозначение координационных осей здания, сооружения в координируемых точках.

Проектируемые здания, сооружения, транспортные устройства, элементы озеленения и благоустройства изображают на чертежах с применением условных графических обозначений и упрощенных изображений, установленных ГОСТ 21.204 – 93 (см. таблицы Ж.3 - Ж.5).

Изображения проектируемых наземных и надземных зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных устройств выполняют сплошной толстой основной линией, подземных – штриховой толстой линией по ГОСТ 2.203 (приложение Л).

Границу изменения покрытия наносят пунктирной линией, по обе стороны которой указывают сокращенное наименование материала покрытия.

Элементы генеральных планов и сооружений транспорта, подлежащие разборке или сносу, изображают в соответствии с рисунком 8.

Здания и сооружения, подлежащие реконструкции, изображают в соответствии с рисунком 9.

Рисунок 8                                     Рисунок 9

Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведенных в таблицах приложений в миллиметрах.

Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошедшие в настоящий стандарт, следует пояснять на чертежах.

Условные обозначения отдельных элементов зданий, сооружений и конструкций на строительных чертежах представлены в приложении К (таблицы К.1 – К.4).

В таблице К.5 показаны условные изображения элементов деревянных конструкций, а в таблице К.6 – условные изображения арматурных изделий.

Условные изображения швов сварных соединений и правила нанесения размеров сварных швов на рабочих чертежах приведены в таблицах К.7 – К.8.

  - Правила маркировки строительных чертежей

Строительные чертежи подразделяются на отдельные виды, и им присваивается условное обозначение, которое называется маркой.

Каждая марка состоит из заглавных начальных букв названия той или иной части проекта (например, АР – архитектурные решения, КЖ – конструкции железобетонные).

ГОСТ 21.1101 устанавливает следующие марки основных комплектов рабочих чертежей:

| Генеральный план и сооружения транспорта (при объединении в одном основном комплекте рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта) Генеральный план Сооружения транспорта (при объединении в одном комплекте рабочих чертежей на автомобильные дороги и пути железнодорожные) Автомобильные дороги Пути железнодорожные Технология производства Воздухоснабжение внутреннее Электроосвещение внутреннее Электроосвещение наружное Газоснабжение. Внутренние устройства Газоснабжение. Наружные газопроводы Теплоснабжение Наружные сети водоснабжения и канализации Архитектурно-строительные решения При разделении основного комплекта АС: - архитектурные решения - интерьеры - конструкции железобетонные - конструкции деревянные Конструкции металлические деталированные Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Внутренние водопровод и канализация Гидротехнические работы Автоматизация … | ГТ ГП ТР АД ПЖ ТХ ВС ЭО ЭН ГСВ ГСН ТС НВК (НВ, НК) АС АР АИ КЖ КД КМД ОВ ВК ГР А … |
| --- | --- |

(Многоточие заменяют наименованием и

маркой соответствующего основного

комплекта рабочих чертежей)

Электроснабжение.Подстанции                                                            ЭП

Линии электропередачи воздушные                                                     ЭВ