Приложение Л (обязательное)

### Типы линий

| Наименование линии | Начертание линии | Толщина ли-нии по отно-шению к толщине сплошной основной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Сплошная основная |  | S | Линия видимого контура. Линия контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза). Линии перехода видимые. |
| 2 Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии размерные выносные; линии штриховки; линии-выноски; полки линий- выносок; контура наложенно- го сечения; для изображения пограничных деталей («Обстановки»); ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях; переходы воображаемые; подчеркивание надписей; следы плоскостей; линии по- строения характерных точек при специальных построениях. |
| 3 Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 | Линии обрыва. Линии разграничения вида и разреза. |
| 4 Штриховая |  | От S/3 до S/2 | Линии невидимого контура; линии перехода невидимые (длина штриха 2-8 мм, проме-жуток между штрихами 1-2 мм) |
| 5 Штрих- пунктирная |  | От S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые; сечений; оси симметрии для наложенных или выносных сечений ( длина штриха 5-30 мм, промежуток 3-5 мм) |

Продолжение приложения Л

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 Сплошная тонкая с изломами |  | От S/3 до S/2 | Длинные линии обрыва. |
| 7 Разомкнутая |  | От S/3 до 1,5 S | Линии сечений. |
| 8 Штрихпунктир- ная с двумя точ- ками тонкая |  | От S/3 до S/2 | Линии сгиба на развертках; изображение частей изделия в крайних или промежуточных положениях (длина штриха 5-30 мм, промежутка 4-6 мм) |
| 9 Штрихпунктир- ная утолщенная |  | От S/3 до 2/3S | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покры- тию; для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»). Длина штриха 3-8 мм, промежутка 3-4 мм. |