| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: |  | руб. | Смета на сумму: |  | руб. |
| ________________ /______________________ / |  |  | ________________ /______________________ / |  |  |
| «______»____________________ 20___г. |  |  | «______»____________________ 20___г. |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2012/1-1-2 |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |
| на МДОУ ДС №59 по адресу: г.Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д.20. Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон)"" |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |  |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ТЕР 46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 2.0472 | 1 565.59 | 230.73 | 3 205 | 2 733 | 472 | 188.54 | 385.97909 |
|  |  |  | 1 334.86 | 78.56 |  |  | 161 | 7.74 | 15.845328 |
|  | Объем: 5.25*1.83*16+2.0*1.7*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 2 865 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 1 722 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 10-01-034-08 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов | 2.0472 | 10 025.88 | 497.61 | 20 525 | 2 686 | 1 019 | 171.534 | 351.1644 |
|  |  |  | 1 312.23 | 8.38 |  |  | 17 | 0.825 | 1.68894 |
|  | Объем: 5.25*1.83*16+2.0*1.7*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-8040:[ М-(149859.00=1498.59*100) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 2 871 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 1 447 |  |  |  |  |
| 3. | ТССЦ 203-8065 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 204.72 | 515.08 |  | 105 447 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3124.05/1.18/5.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 10-01-035-03 Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 1.14 | 5 878.37 | 33.75 | 6 701 | 209 | 38 | 24.587 | 28.02918 |
|  |  |  | 183.41 | 0.89 |  |  | 1 | 0.0875 | 0.09975 |
|  | Объем: 5.25*16+2.0*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 223 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-2906 Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 114 | 74.94 |  | 8 543 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =454.5/1.18/5.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.566 | 10 509.08 | 55.19 | 5 948 | 870 | 31 | 191.4405 | 108.35532 |
|  |  |  | 1 537.26 | 1.01 |  |  | 1 | 0.1 | 0.0566 |
|  | Объем: (5.25*2+1.83)*0.2*16+(2.0*2+1.7)*0.2*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 823 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 407 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.14 | 401.55 | 5.71 | 458 | 352 | 7 | 41.41 | 47.2074 |
|  |  |  | 308.92 | 0.81 |  |  | 1 | 0.08 | 0.0912 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(1854.66=10079.66*0.184) ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 293 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 229 |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-2411 Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м | 114 | 23.77 |  | 2 710 |  |  |  |  |
| 9. | 01-01-01-041 (Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.5 | 39.54 | 29.61 | 257 | 65 | 192 | 0.5777 | 3.75505 |
|  |  |  | 9.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: 1-1010; СЦЭСМ 400051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 03-21-01-015 (Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.5 | 12.31 | 12.31 | 80 |  | 80 |  |  |
|  | Добавл.ресурсы: СЦЭСМ 400052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *0.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 153 874 | 6 915 | 1 839 |  | 924.49044 |
|  |  |  |  |  |  |  | 181 |  | 17.781818 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 153 874 | 6 915 | 1 839 |  | 924.49044 |
|  |  |  |  |  |  |  | 181 |  | 17.781818 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 116 700 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - |  |  |  | 7 075 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %=99 - по стр. 1 | 2 894 |  |  | 2 865 |  |  |  |  |
|  | %=106.2 - по стр. 2, 4 | 2 913 |  |  | 3 094 |  |  |  |  |
|  | %=94.5 - по стр. 6 | 871 |  |  | 823 |  |  |  |  |
|  | %=83 - по стр. 7 | 353 |  |  | 293 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - |  |  |  | 3 918 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %=59.5 - по стр. 1 | 2 894 |  |  | 1 722 |  |  |  |  |
|  | %=53.55 - по стр. 2, 4 | 2 913 |  |  | 1 560 |  |  |  |  |
|  | %=46.75 - по стр. 6 | 871 |  |  | 407 |  |  |  |  |
|  | %=65 - по стр. 7 | 353 |  |  | 229 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 164 867 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 164 867 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 7 075 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 3 918 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО С "К" | 5.14 |  |  | 847 416 |  |  |  |  |
|  | НДС | 18 |  |  | 152 535 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  | 999 951 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |